Приложение

к решению Совета Утьминского сельского поселения Тевризского

муниципального района Омской области «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области»

на 2017 – 2033 годы

от  17 марта 2017 г.  № 69 -р

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области  на 2017-2033 годы

Содержание

| 1. | Паспорт Программы |
| --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |
| 6. | Источники инвестиций |
| 7. | Управление программой |

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2017-2033 г. (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 № 204; - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Тевризского муниципального района Омской области. |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Утьминского сельского поселения. |
| Задачи программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Утьминском сельском поселении; - Инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры района; - Обеспечение качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов; - Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы; - Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры района; - Совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок; 8. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Целевые показатели | - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - повышение энергоэффективности работы систем коммунальной инфраструктуры поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017-2033 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденным объемом финансирования долгосрочных целевых программ Тевризского муниципального района и подлежит ежегодному уточнению. Для финансирования программы могут привлекаются следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального района, бюджеты поселений, собственные средства предприятий ЖКК, заемные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |

# Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Система теплоснабжения

На территории Утьминского сельского поселения располагаются 7 теплоисточников, обеспечивающих теплом объекты социально-культурного назначения.

Теплоснабжение объектов осуществляют предприятия, на балансе которых находятся котельные – это МКУ «Центр обеспечения деятельности в сфере культуры», МКУ «Центр обслуживания учреждений в сфере образования».

Жилищный фонд отапливается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Основным видом топлива котельных являются –  уголь и дрова.

Общее количество вырабатываемой тепловой энергии 1,677  тыс. Гкал/год.

Протяженность тепловых сетей по состоянию на 01.01.2017 года – 0,672 км.

Уровень износа тепловых сетей и котельного оборудования составляет 65 %.

Сроки  о начале отопительного сезона и об окончании отопительного сезона устанавливаются Распоряжением Главы Тевризского муниципального района при условии, что средняя температура наружного воздуха за 5 суток подряд будет ниже или превысит - плюс +8 °C соответственно.

- Таблица 1

- Техническая характеристика теплоисточников

- Утьминского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Марка котла | Режим работы | Мощность котельной, Гкал/час | Максимальная подключенная нагрузка котельной, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утьминская школа | КВЖ-0,5, Самодельный – 0,43 | водогрейный | 0,43 | 0,19 | уголь, дрова |
| 2 | Утьминская котельная | Тула-3-0,7 | водогрейный | 0,7 | 0,13 | уголь |
| 3 | Тавинская школа | Секционные чугунные и стальные котлы | водогрейный | 0,1 | 0,07 | уголь, дрова |
| 4 | Урашинская школа | Тула-3-0,7 | водогрейный | 0,7 | 0,1 | уголь |
| 5 | Утьминский ДК | КЧМ-5К-0,48 | водогрейный | 0,48 | 0,02 | уголь, дрова |
| 6 | Тавинский клуб | Универсал-6М-0,5 | водогрейный | 0,5 | 0,03 | уголь, дрова |
| 7 | Урашинский клуб | Универсал-6М-0,5 | водогрейный | 0,5 | 0,05 | уголь, дрова |

- Таблица 2

- Протяженность тепловых сетей Утьминского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Принадлежность (собственные, сторонние, без разделения) | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Наружный диаметр труб, мм | Общая протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Утьминская школа | - собственные | - 2х трубная | - ПБ | - 76 | - 0,3 |
| - 2 | Утьминская котельная | - собственные | - 2х трубная | - ПБ | - 76 | - 0,165 |
| - 3 | Тавинская школа | - собственные | - 2х трубная | - ПБ | - 108 | - 0,112 |
| - 4 | Урашинская школа | - собственные | - 2х трубная | - ПБ | - 108 | - 0,075 |
| - 5 | Тавинский клуб | - собственные | - 2х трубная | - Н | - 108 | - 0,02 |
| - ИТОГО |  | - х | - х | - х | - х | - 0,672 |

- Таблица 3

Баланс тепловой мощности теплоисточников Утьминского

сельского поселения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Кол-во тепла на собств. нужды котельной, % | Тепловые потери, Гкал | Общее кол-во вырабатываемого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утьминская школа | - 409,32 | - 2,17 | - 120,44 | - 541,5 |
| 2 | Утьминская котельная | - 309,61 | - 2,17 | - 66,24 | - 384,19 |
| 3 | Тавинская школа | - 143,98 | - 2,17 | - 53,92 | - 202,28 |
| 4 | Урашинская школа | - 242,55 | - 2,17 | - 36,11 | - 284,83 |
| 5 | Утьминский ДК | - 47,69 | - 2,17 | - 0 | - 48,75 |
| 6 | Тавинский клуб | - 71,86 | - 2,17 | - 10,81 | - 84,51 |
| 7 | Урашинский клуб | - 127,72 | - 2,17 | - 0 | - 130,55 |

Основной задачей Программы в сфере теплоснабжения является повышение надежности работы системы теплоснабжения посредством реконструкции тепловых сетей и котельных.

Модернизация оборудования котельных позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

Основными источниками финансирования указанных мероприятий являются:

- средства федерального, областного и местного бюджетов.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий по модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию и улучшить экологическую обстановку.

2.2 Система водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения, требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения в Утьминском сельском поселении служат подземные воды, добыча которых  производится водозаборными скважинами.

Основными объектами водоснабжения являются ВНБ в с. Утьма и ВНБ в д. Тавинск. Протяженность водопроводных сетей 14092 м. Наибольшей проблемой является длительный срок эксплуатации водоразборных скважин,  в результате чего происходит их заиливание, а это, в свою очередь, ведет к ухудшению качества воды.

Предоставление услуги по водоснабжению осуществляет МУП Водострой, которой пользуется основная часть жителей поселка, а также  предприятия и организации поселка.

Баланс подачи и реализации воды Утьминского сельского поселения приведен в таблице.

- Таблица 4

- Водный баланс Утьминского сельского поселения, м3/сут.

|  | 2014 | 2015 | 2016 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | 34,9 | 34,4 | 33,6 |
| Подача в сеть | 34,9 | 34,4 | 33,6 |
| Потери, неучтенные расходы | 4,2 | 4,1 | 3,6 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 30,7 | 30,3 | 30,0 |
| Бюджетные организации | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| Население | 17,2 | 17,0 | 16,8 |
| Прочие | 6,5 | 6,4 | 6,4 |

С 2014 по 2016 годы наблюдается сокращение подъема воды. Потребителями воды в сельском поселении являются: население - 277 абонентов, юридические лица (федеральный и областной бюджет) - 1 абонент,  юридические лица (муниципальный бюджет) - 11 абонентов, коммерческие предприятия -  4 абонента. Водоснабжением обеспечивается 1031 чел. населения Утьминского сельского поселения, 38 % из которых обеспечено услугами  централизованного водоснабжения.

Приборный учет воды в сельском поселении отсутствует.

Тарифы на услуги холодного водоснабжения ежегодно возрастают в пределах утвержденных предельных индексов максимально возможного изменения тарифов.

Таблица 5

Ожидаемое изменение тарифов на услуги холодного водоснабжения

| Наименование услуги | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 +6,8% | 2018 +3,4% | 2019 +3,5% |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 49,96 | 56,75 | 60,60 | 62,66 | 64,80 |

В соответствии с п.2 части 4 ст. 4 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» товары и услуги организаций коммунального комплекса признаются доступными при соблюдении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей, установленной Региональной энергетической комиссией Омской области в порядке, предусмотренным законодательством.

В процессе реализации программы планируется бурение новых скважин, строительство водонапорных башен и водопроводных сетей, а также осуществление мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с нормами,  установленными СанПиН.

Раздел 3. ПЕРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Динамика численности населения

В состав муниципального образования Утьминского сельского поселения входят: с. Утьма, д. Тавинск, и д. Ураш.

Население сельского поселения в 2016 г. составляло 1031 человек.

Перспективная численность населения определена с учетом сложившейся демографической ситуации.  В рассматриваемой перспективе предполагается сокращения численности населения (таблица 6).

- Таблица 6

- Демографический прогноз до 2033 года

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 -2020 | 2021 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1033 | 1021 | 1037 | 1045 | 1033 | 1030 | 880 |

Сокращение численности населения обусловлено отрицательным сальдо миграции  и естественной убылью населения.

С каждым годом  увеличивается отток мигрантов из поселения, причем выбывает в основном трудоспособное население.

- 3.2 Динамика ввода, сноса и капитального ремонта

многоквартирных домов и частной жилой застройки

Объем жилого фонда сельского поселения на 01.01.2017 составил 23,2  тыс. кв. м. Жилищный фонд сельского поселения включает 33 многоквартирных жилых домов общей жилой площадью  3,3 тыс. кв. м.

Уровень обеспеченности населения поселка жильем на 1 января 2017 года составляет 22,5 м2 на 1 жителя.

- Таблица 7

- Объем жилищного фонда, м2

|  | 2007 | 2016 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Утьминское сельское поселение | 21463 | 23 236 | 21 950 |

В процессе реализации программы будет продолжена реализация мероприятий программ и подпрограмм:

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение жильем молодых семей;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- комплексное освоение и оснащение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;

- формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Омской области;

- развитие жилищно-коммунального комплекса;

- долгосрочной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики  Тевризского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы».

Целью муниципальной политики Тевризского района в сфере жилищного строительства является обеспечение жителей района качественным и доступным жильем, увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов, развитие ипотечного жилищного кредитования.

Ключевым инструментом достижения поставленной цели станет реализация на территории района приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России", в рамках которого предполагается обеспечить:

- формирование благоприятных условий для притока инвестиций в жилищное строительство;

- внедрение финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов;

- оказание муниципальной поддержки при индивидуальном жилищном строительстве и ипотечном жилищном кредитовании;

- совершенствование механизма обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельской местности, ветеранов войны, работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- реализацию мероприятий по модернизации жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилья.

- 3.3 Динамика общественно-деловых зданий

В рассматриваемом периоде значительное строительство общественно-деловых зданий не ожидается.

- 3.4 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Спрос на коммунальные ресурсы в рассматриваемый период не изменится.

- Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На основании анализа существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспектив развития сельского поселения определены следующие целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2033 года:

- При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Утьминского сельского поселения стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности, утвержденным Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 28 июня 2011 г. N 117/31 (таблица 8) в течение всего периода действия Программы.

- Таблица 8

- Предварительные критерии доступности тарифов

на коммунальные услуги для населения

| N | Критерий | Уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 15,5% | свыше 15,5% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 85% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

- Обеспечить в течение всего периода действия программы качественное предоставление коммунальных услуг, в том числе:

  - соблюдение качества питьевой воды в соответствии с нормами  установленными СанПиН.

- Обеспечить нормативный уровень надежности в системах ресурсоснабжения.

- Таблица 9

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,3 | 0,2 | 02 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 18 | 10 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 55 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 60 | 60 | 61 | 62 | 64 | 55 | 50 |

- Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- 5.1 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа развития системы теплоснабжения включает проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).

- 5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа развития системы водоснабжения включает проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).

Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости или не окупаются в рассматриваемой перспективе. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, а также экологическую безопасность сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

Программа развития системы водоснабжения включает мероприятия предусмотренные схемой водоснабжения   Утьминского сельского поселения.

- Таблица 10

- Таблица проектов по системе теплоснабжения

| № п/п | Краткое описание проекта | Объем работ | Капитальные затраты по проекту (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок реализации проекта | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 | Всего |  |  |
| 1 | Модернизация котельной с. Утьма (школа) | Замена котельного оборудования | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 2021, 2030 г. | Снижение уровня аварийности |
| 2 | Модернизация котельной с. Утьма (д/с) | Замена котельного оборудования | - | - | - | 300,0 | - | 300,0 | 600,0 | 2020, 2030 г. |  |
| 3 | Модернизация котельной с. Утьма (ДК) | Замена котельного оборудования | - | - | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 2022, 2032 г. |  |
| 4 | Модернизация котельной д. Ураш (школа) | Замена котельного оборудования | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 2021, 2030 г. |  |
| 5 | Модернизация котельной д. Тавинск (школа) | Замена котельного оборудования | - | - | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 2024, 2033 г. |  |
| 6 | Модернизация котельной д. Тавинск (СК) | Замена котельного оборудования | - | - | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 2023, 2032 г. |  |
| 7 | Модернизация тепловых сетей | Замена труб с индивидуальной теплогидроизоляцией | - | - | - | - | - | 125,0 | 125,0 | 2022 г. |  |
| ИТОГО |  |  | - | - | - | 300,0 | 600,0 | 2825,0 | 3725,0 |  |  |

- Таблица 11

- Таблица проектов по системе водоснабжения

| № п/п | Краткое описание проекта | Объем работ | Капитальные затраты по проекту (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок реализации проекта | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 | Всего |  |  |
| 1 | Строительство резервуара чистой воды и реконструкция насосной станции в с. Утьма | Строительство резервуара чистой воды и реконструкция насосной станции V(РЧВ)= 150 м3 | - | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | 2023 г. | Приведение качества питьевой воды в соответствие с нормами, установленными СанПиН |
| 2 | Строительство резервуаров чистой воды и насосной станции в д. Ураш | Строительство резервуара чистой воды и реконструкция насосной станции V = 2х50 м3 | - | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 2024 г. |  |
| 3 | Реконструкция насосной станции и резервуара чистой воды в д. Тавинск | Реконструкция насосной станции и резервуара чистой воды | - | - | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 2022 г. |  |
| 4 | Строительство и обустройство новой скважины в с. Утьма | Бурение скважины | - | - | - | 600,0 | - | - | 600,0 | 2020 г. |  |
| 5 | Строительство и обустройство новой скважины в д. Тавинск | Бурение скважины | - | - | - | - | 600,0 | - | 600,0 | 2021 г. |  |
| 6 | Строительство и обустройство новой скважины в д. Ураш | Бурение скважины | - | - | - | - | 600,0 | - | 600,0 | 2021 г. |  |
| 7 | Реконструкция существующих скважин в поселении | Реконструкция существующих скважин | - | - | - | - | - | 700,0 | 700,0 | 2022-2026 гг. |  |
| 8 | Реконструкция в части замены трубопровода в с. Утьма | Реконструкция в части замены трубопровода ПЭ d=110 мм, L= 3700 м | - | - | - | - | - | 5550,0 | 5550,0 | 2022-2028 гг. |  |
| 9 | Реконструкция в части замены трубопровода в д. Тавинск | Реконструкция в части замены трубопровода ПЭ d=110 мм, L= 2400 м | - | - | - | - | - | 3600,0 | 3600,0 | 2022-2028 гг. |  |
| 10 | Реконструкция в части замены трубопровода в д. Ураш | Реконструкция в части замены трубопровода ПЭ d=110 мм, L= 2900 м | - | - | - | - | - | 4350,0 | 4350,0 | 2022-2028 гг. |  |
| 11 | Прокладка водопровода в с. Утьма | Прокладка водопровода ПЭ d=110 мм, L= 1490 м | - | - | - | - | - | 2235,0 | 2235,0 | 2022-2028 гг. |  |
| 12 | Прокладка водопровода в д. Тавинск | Прокладка водопровода ПЭ d=110 мм, L= 650 м | - | - | - | - | - | 975,0 | 975,0 | 2022-2028 гг. |  |
| 13 | Прокладка водопровода в д. Ураш | Прокладка водопровода ПЭ d=110 мм, L= 1350 м | - | - | - | - | - | 2025,0 | 2025,0 | 2022-2028 гг. |  |
| 14 | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода | - | - | - | - | 430,0 | - | 430,0 | 2021 г. |  |
| 15 | Установка и замена водоразборных колонок | Установка и замена водоразборных колонок | - | - | - | - | - | 775,0 | 775,0 | 2022-2028 гг. |  |
| 16 | Установка пожарных гидрантов | Установка пожарных гидрантов | - | - | - | - | - | 595,0 | 595,0 | 2022-2028 гг. |  |
| ИТОГО |  |  | - | - | - | 600,0 | 1630,0 | 24905,0 | 27135,0 |  |  |

Общий необходимый объем капитальных вложений в период до 2033 года составляет 30860,0 тыс. руб.

- 5.3  Программа энергосберегающих мероприятий

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности жилых домов и бюджетных организаций являются: установка поквартирных приборов учета воды, внедрение экономичной водоразборной арматуры, установка регуляторов тепла и замена источников освещения.

- Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ

- 6.1 Источники инвестиций

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Омской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются прибыль, а также заемные средства.

Привлечение средств областного и федерального бюджетов возможно в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

- 6.1.1 Проекты в сфере теплоснабжения

Необходимый объем инвестиций в развитие системы теплоснабжения составляет 3725,0 тыс. руб.

- 6.1.2 Проекты в сфере водоснабжения

Необходимый объем инвестиций в развитие системы водоснабжения в период с 2017 по 2033 год составляет 27135,0 тыс. руб.

- 6.1.3 Сводный план финансирования программных мероприятий

Общий необходимый объем капитальных вложений в развитие систем коммунальной инфраструктуры Утьминского сельского поселения за период с 2017 по 2033 год составляет 30860,0 тыс. руб.

- Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет Тевризского муниципального района в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Контроль за ходом реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Утьминского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2017-2033 годы осуществляет Совет Тевризского муниципального района (в части целевого использования средств местного бюджета на реализацию программы), администрация Утьминского сельского поселения.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Тевризского муниципального района в лице Управления строительства и ЖКХ, которое определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, во взаимодействии со структурными подразделениями администрации муниципального района.

По мере необходимости указанное подразделение готовит предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование мероприятий Программы.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса):

- подготавливают ежегодно, в установленном порядке, годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному мероприятию в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ожидаемые результаты реализации программы.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы  теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения,

-  снижение уровня износа на 13 %,

-	улучшение экологической обстановки.

Развитие  системы водоснабжения

- повышение надежности водоснабжения,

- соответствие параметров качества питьевой воды  установленным

нормативам СанПиН – 100 %.